品名    5G室外双极化板状天线

型号    G11124A

- 室外双极化板状天线

- 频率：698-960/1710-2700/3400-4000MHz

- 增益：6/7dBi

- 4*N母头

- 4*30CM RG141线材

| 电性能指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | G11124A |  |  |  |  |
| 频率范围 | 698-960MHz | 1710-2700MHz |  | 3400-4000MHz |  |
| 增益 | 6dBi | 7dBi |  | 7dBi |  |
| 驻波比 | ≤1.5 | ≤1.5 |  | ≤1.8 |  |
| 输入阻抗 | 50Ω |  |  |  |  |
| 极化方式 | 垂直水平 |  |  |  |  |
| 前后比 | ≥10dB |  | ≥13dB |  | ≥10dB |
| 水平面半功率角度 | 90°±5 |  | 65°±5 |  | 40°±5 |
| 垂直面半功率角度 | 78°±2 |  | 60°±2 |  | 35°±2 |
| 最大输出功率 | 50W |  |  |  |  |
| 雷电保护 | 直流接地 |  |  |  |  |
| 机械指标 |  |  |  |  |  |
| 工作温度 | -40℃~﹢65℃ |  |  |  |  |
| 接口型号 | 4*N母头 |  |  |  |  |
| 线材型号 | RG141 |  |  |  |  |
| 线材长度 | 4*0.3M |  |  |  |  |
| 天线重量 | 2.0kg |  |  |  |  |
| 支撑杆 | Φ35~φ55mm |  |  |  |  |
| 天线尺寸 | 280*80*48mm |  |  |  |  |
| 抗风强度 | 210km/h |  |  |  |  |
| 天线罩材料 | ABS |  |  |  |  |